GOSPODARENJE OTPADOM

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: PROC-IMS-08

Verzija: 1.0

Status dokumenta: Kontrolirani dokument

Vlasnik dokumenta: MR

Odobrio: Direktor

# SVRHA

Definirati pravila i postupke gospodarenja otpadom na svim gradilištima TEHMA d.o.o. s ciljem:

- zakonitog postupanja prema Zakonu o gospodarenju otpadom (ZGO),

- smanjenja utjecaja radova na okoliš,

- ispravnog evidencijskog praćenja (očevidnici, PL),

- sprječavanja okolišnih incidenata,

- usklađenosti s ISO 14001.

# PODRUČJE PRIMJENE

Odnosi se na:

- sva gradilišta, privremene lokacije i mobilna skladišta,

- sve zaposlenike TEHMA d.o.o.,

- sve podizvođače koji generiraju otpad,

- sve vrste otpada nastalog tijekom radova.

# ODGOVORNOSTI

| Uloga | Odgovornosti |
| --- | --- |
| Direktor | Odobrava ugovore s ovlaštenim sakupljačima; donosi odluke u slučaju incidenta |
| MR | vodi i ažurira Očevidnik otpada; provjerava PL-ove; osigurava RZZ i PUZ usklađenost |
| Voditelj gradilišta | organizira mjesta za odvajanje; vodi unutarnje evidencije; provodi kontrole |
| HSE referent | provodi nadzore; prati primjenu mjera; vodi okolišne zapisnike |
| Podizvođači | dužni postupati prema ovoj proceduri i PKI; odgovorni za svoj otpad |

# POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM

## Identifikacija vrste otpada

Na početku svakog projekta voditelj gradilišta i HSE referent identificiraju vrste otpada:

Najčešći otpad u infrastrukturnim radovima:

- zemlja i kamen

- beton i armirani beton

- asfalt

- opeka i keramika

- metali i kablovi

- drvo i ambalaža

- plastika i stiropor

- mulj i materijal ispiranja

- opasni otpad:

  - ulja i maziva

  - filteri

  - zagađene krpe

  - boje, lakovi, ljepila

  - ambalaža od opasnih tvari

Sve se upisuje u REG-AO i Očevidnik otpada.

## Odvajanje otpada na mjestu nastanka

Voditelj gradilišta mora osigurati:

- jasno označene spremnike/zone odvajanja,

- zaštitu od ispiranja / rasipanja,

- razdvajanje neopasnog otpada (beton, metal, drvo, plastika),

- izdvojene spremnike za opasni otpad,

- privremeno skladištenje najviše 1 godinu (ZGO ograničenje).

Ambalaža mora biti:

- čista (ako je moguće),

- zatvorena,

- označena.

## Prateći list (PL) za otpad

Za predaju otpada ovlaštenom sakupljaču uvijek se koristi PL – prateći list.

PL mora sadržavati:

- naziv i OIB proizvođača otpada (TEHMA),

- EU kod otpada,

- količinu i agregatno stanje,

- potpis predaje i primitka,

- registarsku oznaku vozila.

MR provjerava točnost svih PL-ova i arhivira ih u OTPAD registar (10 godina).

## Postupanje s opasnim otpadom

Opasni otpad (EWC kodovi s *) mora biti:

- u originalnoj ili sigurnoj ambalaži,

- na sekundarnoj zaštiti (pladanj, posuda),

- pod nadstrešnicom ili u zatvorenoj zoni,

- zaštićen od ispiranja kišom,

- označen: OPASNI OTPAD – ZABRANJEN PRISTUP.

Kategorije uključuju:

- ulja i maziva

- naftni mulj

- krpe kontaminirane uljima

- ambalažu boja i lakova

- apsorpcijske materijale nakon izlijevanja

Ovlašteni sakupljači i prijevoznici moraju imati važeće dozvole.

## Izlijevanja, incidenti i hitne situacije

Ako se dogodi izlijevanje ulja, goriva ili kemikalija:

- Zaustaviti radove

- Ograditi područje

- Primijeniti apsorpcijski materijal

- Prikupiti i predati opasni otpad ovlaštenom sakupljaču

- Popuniti NC (FRM-IMS-03)

- Izvesti analizu uzroka i KR

- O incidentu obavijestiti Direktora i investitora

U slučaju izlijevanja u more primjenjuje se PLAN-IIZS.

## Zbrinjavanje otpada preko ovlaštenog sakupljača

Sakupljač mora imati:

- dozvolu za gospodarenje otpadom,

- dozvolu za prijevoz otpada,

- važeći ugovor s TEHMA.

Voditelj gradilišta mora:

- pripremiti otpad za predaju,

- potpisati PL,

- osigurati da se ne miješa s drugim vrstama otpada.

## Evidencije i očevidnici

TEHMA vodi:

1) Očevidnik otpada (interni)

Obavezni podaci:

- vrsta otpada (EU kod)

- količina

- datum nastanka

- lokacija gradilišta

- PL broj

- sakupljač

- odgovorna osoba

2) REG-AO povezane aktivnosti

Za značajne aspekte otpada pirmjenjuju se dodatne mjere.

3) PL arhiva

Digitalna + fizička, 10 godina.

# KONTROLA I NADZOR

HSE referent provodi najmanje 1 pregled tjedno:

- odvajanje i označavanje otpada

- skladištenje opasnog otpada

- stanje spremnika

- integritet podloge (nepropusna zona)

- PL evidencije

- čistoća i red na gradilištu

Nakon pregleda popunjava Zapisnik interne inspekcije gradilišta (FRM-IMS-02).

Ako se utvrdi odstupanje onda se otvara NC.

# POVEZANI DOKUMENTI

- PRIR-IMS-01 – Priručnik IMS

- PROC-IMS-07 – Identifikacija aspekata okoliša

- PROC-IMS-05 – Planiranje i izvođenje radova (PKI)

- PROC-IMS-09 – Pripravnost i odgovor u izvanrednim situacijama

- FRM-IMS-02 – Inspekcijski zapisnik

- FRM-IMS-03 – Prijava NC

- REG-AO – Matrica aspekata

- OTPAD – Očevidnik otpada